# 扣件式钢管脚手架验收表

表（九）--2—2第1页

| 工 程 名 称 |  |  |  | 搭设高度 |  | 搭设日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验 收 项 目 |  | 验 收 内 容 |  |  |  | 验 收 结 果 |
| 1 | 施 工 方 案 |  | 有专项安全施工组织设计并经上级审批，针对性强，能指导施工。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 封闭（半封闭）脚手架必须有设计计算书，高度超过50m的脚手架应采用分段卸荷等有效措施，并专门设计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有专项安全技术交底 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭设单位及人员具有相应的资质 |  |  |  |  |
| 2 | 立 杆 基 础 |  | 基础应平整夯实，符合设计要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆底部应设置底座、铺设50mm厚、长度不少于2跨的木垫板或槽钢。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆，设置位置应在距底座上皮不大于200mm处的立杆上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 有良好排水措施且无积水 |  |  |  |  |
| 3 | 材 质 |  | 钢管脚手架应采用外径48-51mm，壁厚为3-3.5mm的3号普通钢管，且有产品合格证或质量保证书。严重锈蚀、压扁、弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，无裂纹、变形、滑丝，拧紧扭力矩宜为50-60N.m，并不得小于40N.m，且不得大于65N.m |  |  |  |  |
|  |  |  | 底座：铸铁底座符合国家规定；焊接底座外径尺寸为150×150mm，厚度不低于8mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，每块重量应不大于30Kg。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 木脚手板厚度应大于50mm，宽度应大于200mm，两端用铁丝箍牢，有腐锈的不得使用；钢脚手板的裂纹、开焊、硬弯的不得使用；竹脚手板应是质地坚实、无腐烂、虫蛀、断裂的毛竹片制作的竹榀，松脆、破损散边的毛竹榀不得使用 |  |  |  |  |
| 4 | 架体与 建筑物 拉 结 |  | 脚手架立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。当架高在7m以下暂不能设置连墙件时，可搭设抛撑，抛撑每6跨设置一道，并与地面45-60夹角 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架连墙件的布置：当架高不大于50m时，按三步三跨设置；架高大于50m时，按二步三跨设置。连墙件应靠近主节点，且不应大于300mm |  |  |  |  |

表（九）---2---2第2页

| 序号 | 验 收 项 目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 架 体 与 建 筑 物 拉 结 | 高度在24m以下的双排脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或采用拉筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。不得使用仅有拉筋的柔性连墙件 |  |
|  |  | 高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 |  |
|  |  | 连墙件的拉筋应采用直径4mm的钢丝拧成双股使用或采用不小于6mm的钢筋 |  |
| 5 | 杆件间距 | 立杆横距纵距应符合规定要求，步距应不大于1.8m |  |
| 6 | 剪 刀 撑 | 24m以下单、双排脚手架两端外侧应设置剪刀撑，并由底部至顶部连续设置，中间相邻剪刀撑净距不大于15m；24m以上双排脚手架整个长度和高度方向应设置连续剪刀撑。斜杆与地面成45-60度夹角。 |  |
|  |  | 剪刀撑搭接长度应大于1m，固定扣件应不少于2个。每道剪刀撑搭设宽度应大于4跨，且大于6m |  |
|  |  | 一字形、开口形脚手架两端及高度在24m以上的封闭型脚手架的拐角应设置横向斜撑，中间每隔6跨设置一道 |  |
| 7 | 脚 手 板 与 防 护 栏 杆 | 架体外立杆内侧应用密目式安全网封严。 |  |
|  |  | 作业层脚手板应铺满、铺稳，有固定措施，不得有探头板，离开墙面120-150mm |  |
|  |  | 自顶层作业层开始向下每隔12m满铺一层脚手板 |  |
|  |  | 作业层外侧设置高1.2m和0.6的双道防护栏杆及18cm高的挡脚板 |  |
| 8 | 杆 件 搭 接 | 立杆对接扣件应交错布置，相邻立杆的接头不应设在同步内，同步内隔一根立杆的两根相隔接头错开的距离应大于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 |  |
|  |  | 纵向水平杆可采用对接或搭接。对接扣件应交错布置，不宜设在同步（跨）内，不同步（跨）相邻接头错开距离应大于纵距的1/3 |  |
|  |  | 主节点处必须设置一根横向水平杆。横向水平杆伸出内立杆长度应不大于500mm，端头至墙面的距离不宜大于100mm |  |

表（九）---2---2第3页

| 序号 | 验 收 项 目 | 验 收 内 容 |  | 验 收 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 杆 件 搭 接 | 纵向水平杆每根杆两端高差不应超过±20mm，同跨内高差不应超过±10mm。步距、横距偏差不超过±20mm，纵距偏差不超过±50mm |  |  |
|  |  | 立杆总垂直度偏差不超过±100mm |  |  |
| 9 | 通 道 | 运料斜道宽度应大于1.5m，坡度为1：6；人行斜道的宽度应大于1.0m，坡度为1：3。每隔300mm设一道防滑条 |  |  |
|  |  | 斜道的立杆、横杆间距、剪刀撑及基础做法等设置应符合规定要求 |  |  |
|  |  | “之”字斜道转角处应设平台。平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网 |  |  |
|  |  | 利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作为通道，应符合安全要求并设置提示标志牌 |  |  |
| 10 | 卸 料 平 台 | 卸料平台必须有专项设计，并附有荷载及稳定性计算 |  |  |
|  |  | 卸料平台两侧设防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网 |  |  |
|  |  | 卸料平台有限定荷载值警示牌，严禁超载 |  |  |
|  |  | 卸料平台支撑系统必须单独设置，固定在建筑物上，不得与脚手架连接 |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  |  | 搭设负责人 |  |
|  |  |  | 施 工 员 |  |
|  |  |  | 安 全 员 |  |